PS-14 Инструмент для продольного скручивания

Инструкция по эксплуатации

Содержание

1. Краткое описание

2. Комплектация

3. 􀊰􀌦􀌭Инструкция по эксплуатации

4. 􀋃Технические характеристики

5. Монтаж

1. Краткое описание

Инструмент для продольного скручивания — отличное решение для небольших кузнечных мастерских. Позволяет изготавливать основные кованые элементы методом продольного скручивания.

Инструмент позволяет скручивать длинные детали на участке 1000 мм с большими выпусками.

Возможность скручивать несколько полос или прутков (небольшого сечения) вместе.

2. Комплектация

- 2 комплекта оправок для продольного скручивания квадрата и полосы;

- шестигранный ключ.

3. Инструкция по эксплуатации

􀋄􀌭Установите оправки необходимого размера в подвижную и неподвижную части инструмента.

Вставьте обрабатываемую деталь в оправки и зафиксируйте их. При помощи больших рукояток вращайте оправку по часовой стрелке или против. По Вашем усмотрению, до получения завивки (торсиона) необходимой формы и длины. По необходимости, делайте скручивание на нескольких участках, а также желаемой длины в несколько этапов.

3. Технические характеристики

Размер в упаковке: 1120х125х165 мм.

Вес: 14,5 кг.

Размеры обрабатываемых заготовок, мм:

8х8, 10х10, 12х12, 14х14, 20х4, 20х6, 30х4

4. Монтаж

Закрепите инструмент на рабочем месте или столе при помощи 4-х винтов.

Правильное положение инструмента — рукоятки находятся сбоку рабочего стола.

Внимание! Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.