Кронштейногиб

Stalex KR-50

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ОПИСАНИЕ

Все пользователи кронштейногиба обязаны ознакомиться с руководством перед сборкой и использованием. Внимательно изучите руководство и соблюдайте все требования безопасности.

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в этот продукт с целью его улучшения. Поэтому настоящее руководство может включать в себя некоторые отличия.

Производитель не несет ответственность за травмы или убытки, понесенные в результате:

- Несоблюдения требований руководства.

- Неправильного использования кронштейногиба.

- Использования не оригинальных запасных частей (смотри соответствующий раздел руководства).

- Модификаций гибочной машины, которые были выполнены без прямого разрешения производителя.

- Эксплуатации необученным персоналом.

К работе с кронштейногибом допускается только обученный персонал.

Руководство должно храниться в месте, доступном для персонала, работающего с кронштейногибом, или рядом с машиной.

## Общая информация

Убедитесь, что:

- Вы получили именно то, что заказывали.

- Кронштейногиб находится в прекрасном состоянии и не имеют дефектов.

### Описание машины

Кронштейногиб предназначен для гибки на фиксированный угол кронштейна для водосточных и прочих желобов. Преимущественно используется для изготовления крепежа водосточных систем и круглой вентиляции, а также для гибки металлической полосы до 50 мм. Кронштейногиб (крюкогиб, полосогиб) имеет упор и регулирующий болт для фиксации получаемого угла при гибке желобов и других изделий, что позволяет получать одинаковые углы в условиях работы на стройплощадках и объектах.

### Характеристики кронштейногиба

| МОДЕЛЬ |  | KR-50 |
| --- | --- | --- |
| Максимальное сечение кронштейна | мм | 50 х 5 |
| Приблизительный вес | кг | 9 |

Эти данные действительны для пластин с сопротивлением тяге до 450 МПа.

### Размеры

- .

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Эта машина должна использоваться только для гибки материалов, размеры которых соответствуют значениям, указанным на паспортной табличке.

Эта машина используется для гибки следующих стальных изделий стальных полос.

- Для гибки других изделий ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

### Нормальная эксплуатация кронштейногиба

Эта машина предназначена для полос.

Использование для других целей, не указанных в этом руководстве, считается ненормальной эксплуатацией.

Любой инструмент или аксессуар, который изменяется без письменного разрешения производителя, считается непригодным и очень опасным. Результатом запрещенных изменений или неправильного использования могут стать травмы или повреждения. В этом случае производитель не будет нести ответственность.

### Как гнуть детали при помощи KR-50

Разместите полосу в прорези на большой оси, приваренной к основанию, и вставьте ее в зазор между втулкой и валом.

Затем поверните рычаг по часовой стрелке, чтобы согнуть прут под нужным углом.

Если вам нужно согнуть несколько одинаковых заготовок, воспользуйтесь упорным болтом. Выставив его в нужном положении, вы обеспечите точную повторяемость угла гибки.

# ПОЛОМКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Машина не гнет детали | Износ эксцентриков | Замените эксцентрики |
|  | Слишком большой зазор между эксцентриком и втулкой | Замените эксцентрики |
| Износ вала | Отсутствие обслуживания | Периодически смазывайте втулки |

# БЕЗОПАСНОСТЬ

## Меры предосторожности

- Во время работы с кронштейногибом существует риск захвата или травмы пальцев.

- Никогда не пытайтесь дотянуться до зоны гибки руками.

- Никогда не вставляйте в машину железные прутки и полосы размер которых превышает сечение, указанное в таблице технического описания станка.

- Оператор должен быть обучен работе с машиной и знать о рисках, связанных с такой работой.

- Работая с машиной, оператор должен помнить, что в процессе гибки материал будет выдаваться вперед. Поэтому необходимо находиться на безопасном расстоянии от зоны гибки, чтобы не быть захваченным частями машины.

- Необходимо подготовить зону сборки материала, чтобы тяжелые предметы не падали на ноги оператора.

- Необходимо прочитать и понять руководство по использованию гибочной машины.

- Рабочая зона должна быть достаточно большой для размещения самой машины и обрабатываемого материала. Размер рабочей зоны определяется длиной сгибаемого полосы.

## Средства индивидуальной защиты

- Надевайте перчатки для перемещения обрабатываемого материала, иначе вы поцарапаете или порежете руки о неровную поверхность материала.

- Надевайте специальную обувь, которая защитит ваши ступни от травм в случае падения обрабатываемого материала.

- Надевайте защитные очки для защиты глаз от вылетающих частиц.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо периодически осматривать кронштейногиб, особенно перед первым запуском.

Простой визуальный осмотр может выявить такие дефекты, как вмятины, которые могут привести к неисправности машины в процессе эксплуатации. В случае необходимости замените сломанные или поврежденные части на новые оригинальные детали. Никогда не продолжайте работу, сняв и не заменив какую-либо деталь.

Регулярно смазывайте втулку и ось станка.

# ХРАНЕНИЕ

Учитывая то, что вы можете использовать кронштейногиб на улице, мы рекомендуем защитить ее от воздействия погоды (дождя, снега, влажности) во время работы.

После окончания рабочего дня очистите машину и храните ее в помещении, для продления срока использования.

Храните кронштейногиб вдали от возможных источников ударов, которые могут повредить детали машины.

# ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Никогда не используйте станок для:

- Гибки материалов, отличающихся от указанных на паспортной табличке.

- Гибки в месте с недостаточным освещением.

- Гибки на улице при плохой погоде.

- Гибки без использования средств индивидуальной защиты (очков, перчаток и пр.).