ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЖАТИЯ / РАСТЯГИВАТЕЛЬ

Модель: SM-16B

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИЯ

Данная машина состоит из корпуса и зажимов. Корпус машины изготовлен из высококачественной стальной конструкции, обладающей повышенной конструкционной прочностью и обладающей хорошей устойчивостью. Зажимы укреплены обработанной хромистой сталью с повышенной жесткостью и ударной прочностью. Зажимы входят в конструкцию приспособления для сжатия и растягивателя. Приспособление для сжатия формирует кривые внешнего радиуса, а растягиватель формирует кривые внутреннего радиуса. Сложные кривые можно создавать при обработке продукта с изменяющимися сторонами, в то время как и приспособление для сжатия, и растягиватель выполняют работу по подгонке с обеих сторон.

- ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Макс. толщина (мм) | Размер упаковки (мм) (ДхШхВ) | МАССА НЕТТО/МАССА БРУТТО (кг) |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 80x59x132 | 20/25 |

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА

Перед использованием данного инструмента убедитесь в том, что зажимы надежно закреплены на корпусе, а сам корпус надежно закреплен на подходящей стойке. Штампы с зубцами должны поддерживаться в остром состоянии, каждый из которых должен проверяться на открытие или закрытие при нажатой ручке и должен возвращаться в исходное положение при подъеме ручки. При формовании положите металл в середину зажимного ящика и нажмите на ручку.

Примечание: Любая работа должна выполняться в рамках максимальной допустимой нагрузки.

Рисунок устройства в разобранном виде

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ:

| Серийный номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Винт | 2 |
| 2 | Шайба плоская 10 мм | 4 |
| 3 | Соединительная пластина | 2 |
| 4 | Замок вала | 2 |
| 5 | Колесико | 2 |
| 6 | Поддерживающая стойка стола | 1 |
| 7 | Вал | 2 |
| 8 | Боковая плита | 2 |
| 9 | Установочное кольцо | 4 |
| 10 | Масляный ниппель | 2 |
| 11 | Рама штампа | 2 |
| 12 | Пружина растяжения | 2 |
| 13 | Роликовый штифт | 2 |
| 14 | Боковой вал плиты | 2 |
| 15 | Шайба | 4 |
| 16 | Винт 8X20 | 4 |
| 17 | Шайба 8 мм | 4 |
| 18 | Винт M8x20 | 4 |
| 19 | Винт M8x30 | 4 |
| 20 | Винт M4x8 | 8 |
| 21 | Крышка внешнего штампа | 4 |
| 22 | Верхний внутренний штамп І | 2 |
| 23 | Штифт ролика 2x20 | 20 |
| 24 | Малая пружина растяжения | 10 |
| 25 | Нижний внутренний штамп 2 | 2 |
| 26 | Нижний внутренний штамп ІІ | 2 |
| 27 | Верхний внутренний штамп ІІ | 2 |
| 28 | Нижний внутренний штамп IV | 2 |
| 29 | Нижний внутренний штамп 4 | 2 |
| 30 | Пружина растяжения | 2 |
| 31 | V-образная рама | 1 |
| 32 | Винт | 2 |
| 33 | Стопорная гайка M10 | 4 |
| 34 | Ручка | 1 |
| 35 | Корпус ручки | 1 |
| 36 | Плита основания | 1 |