Многофункциональные ножницы Stalex PBS-9

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный инструмент предназначен для резки тонкой профилированной стали, стального прутка, стального уголка, стального бруса, стальной полосы и листового металла. Инструмент особенно подходит для ремонта оборудования на строительной площадке. Инструмент также подходит для пробивания отверстий в пластинах из низкоуглеродистой стали, меди, алюминия, пластика и т. д. Используя различные пуансоны и матрицы, можно пробивать отверстия диаметром от 3 до 22 мм или такие же отверстия специальной формы в пластине толщиной от 0,5 до 4,5 мм. Данный инструмент имеет сварную стальную конструкцию. Сравнительно небольшая масса инструмента позволяет его легко перемещать. Инструмент легок и прост в эксплуатации. Поэтому инструмент особенно подходит для средних или небольших мастерских и домашнего использования.

Основные технические характеристики (мм):

| Модель | PBS-9 |
| --- | --- |
| Стальной пруток | 22 мм |
| Стальной брус | 20 мм |
| Стальная полоса | 90x14 мм |
| Стальной уголок | 60x7 мм |
| Стальная пластина | 10 мм |
| Тавровая сталь | 60x7 мм |
| Длина лезвия | 178 мм |
| Масса нетто/брутто | 130/158 кг |
| Габаритные размеры | 110X36X93 см |

Максимально допустимые толщины

| Толщина Материал | 0,5-1,5 мм | 1,5-2,5 мм | 2,5-3,5 мм | 3,5-5,0 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | Ø2,5-20 | Ø3,0-20 | Ø5,0-20 | Ø8,0-20 |
| Медь | Ø3,0-30 | Ø5,0-20 | Ø6,0-20 | Ø8,0-20 |
| Углеродистая сталь A3 | Ø6,0-30 | Ø8,0-18 | Ø10-17 | ---- |

Марка: A3 (Страна: Китай) – аналоги:

16Д - сталь конструкционная для сварных конструкций
18кп - сталь конструкционная углеродистая качественная
Ст3кп – сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества (сталь 3)

При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с углеродистой и низкоуглеродистой сталью. При работе на ручном станке и без достаточного крепежа заготовки – возможен эффект «размазывание заготовки» с материалами имеющими характеристики низкой прочности и текучести заготовки (т.е. отверстие может не пробиваться, а проминаться).

Внимание!

Срок службы станка не менее одного года, при условии правильной эксплуатации, не приводящей к преждевременному износу запчастей.

Гарантия не распространяется на пружины и режущие (пробивные) ножи, т.к. поломка таких деталей напрямую зависит от прямого износа при взаимодействиях с изделиями и от работы со станком с превышенными возможными значениями (в свою очередь от  вида, сорта, термообработки материала, а также его толщины).

При постоянной работе на максимально предельной толщине необходимо проконсультироваться с сотрудниками компании-продавца.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед началом эксплуатации данного инструмента необходимо внимательно прочитать данное руководство. Необходимо проверить крепежные винты всех частей инструмента. При наличии ослабленных креплений – затянуть их.

- Необходимо регулярно смазывать движущиеся части.

- Перед резкой деталь необходимо закрепить во избежание повреждений.

- Не подставлять пальцы под лезвие.

- Соблюдать равновесие, не приближаться к детали во избежание травм.

- Следить за состоянием рукоятки. Усилие на рукоятке зависит от положения пружины.

- Не допускать посторонних к инструменту.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - РЕЗКА СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ, СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

- Поднять рукоятку (46), выставить необходимое расстояние между верхним и нижним лезвиями.

- Поместить стальную пластину на нижнее лезвие (33), убедиться в том, что размер подходящий, затем затянуть рукоятку (8), зафиксировать деталь с помощью пластины (21), с усилием потянуть рукоятку (4) вниз.

  - РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРУТКА, СТАЛЬНОГО БРУСА

Поднять рукоятку (47), поместить стальной пруток (брус) в круглое (квадратное) отверстие лезвия и в круглое (квадратное) отверстие опорной плиты (3), с усилием потянуть рукоятку (47) вниз.

  - РЕЗКА УГОЛКА И ТАВРА

Поднять рукоятку (47), поместить деталь в паз (его форма должна совпадать с деталью) и в паз опорной плиты (3).

  - В соединительной пластине (6) имеются два отверстия, оператор может выбрать любое в зависимости от положения и усилия.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Смазка

Перед использованием нанести немного смазки на зубья, залить смазочное масло в масленку (14).

- Перед длительным простоем инструмента нанести на лезвия антикоррозийную смазку.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | 1 | 38 | Пружинный штифт | 4 |
| 2 | Болт | 1 | 39 | Опорный палец | 1 |
| 3 | Опорная плита | 1 | 40 | Левая пружина | 2 |
| 4 | Шайба | 9 | 41 | Винт | 1 |
| 5 | Гайка | 7 | 42 | Нижнее лезвие | 1 |
| 6 | Соединительная пластина | 2 | 43 | Вал | 1 |
| 7 | Кольцо | 2 | 44 | Болт | 1 |
| 8 | Рукоятка | 1 | 45 | Рычаг | 1 |
| 9 | Винт | 1 | 46 | Рукоятка | 1 |
| 10 | Втулка | 1 | 47 | Рукоятка | 1 |
| 11 | Винт | 1 | 48 | Болт | 1 |
| 12 | Брус | 1 | 49 | Шайба | 1 |
| 13 | Пластина | 1 | 50 | Брус | 1 |
| 14 | Опора лезвия | 4 | 51 | Блок | 1 |
| 15 | Масленка | 1 | 52 | Шайба | 4 |
| 16 | Зубчатая пластина | 1 | 53 | Болт | 2 |
| 17 | Вал | 3 | 54 | Опорная плита | 1 |
| 18 | Шайба | 1 | 55 | Шайба | 2 |
| 19 | Подвижное лезвие | 1 | 56 | Малый вал | 2 |
| 20 | Винт | 2 | 57 | Брус | 1 |
| 21 | Нажимная пластина | 1 | 58 | опора рычага | 1 |
| 22 | Опора | 1 | 59 | Болт | 2 |
| 23 | Болт | 2 | 60 | Болт | 1 |
| 24 | Щиток | 1 | 61 | Вырубной штамп | 1 |
| 25 | Неподвижная пластина | 1 | 62 | Болт | 2 |
| 26 | Подвижный блок | 1 | 63 | Болт | 2 |
| 27 | Болт | 3 | 64 | Набор вырубных штампов | 1 |
| 28 | Пружинная шайба | 5 | 65 | Болт | 4 |
| 29 | Болт | 4 | 66 | Пробойник | 1 |
| 30 | Регулируемое нижнее лезвие | 1 | 67 | Ползун | 1 |
| 31 | V-образное верхнее лезвие | 1 | 68 | Пробойник | 1 |
| 32 | Малый вал | 2 | 69 | Палец | 1 |
| 33 | Верхнее лезвие | 1 | 70 | Блок | 1 |
| 34 | Болт | 1 | 71 | Гайка M16 | 2 |
| 35 | Правая пружина | 2 | 72 | Опорная плита | 1 |
| 36 | Втулка | 4 | 73 | Гайка M20 | 3 |
| 37 | Винтовая муфта | 4 |  |  |  |

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ