ПРЕСС ДЛЯ ЗАПРЕССОВКИ

Модель: AP-1/2  AP-1

AP-2  AP-3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочитайте данную инструкцию перед установкой и эксплуатацией.

- Назначение

Пресс серии AP предназначен для запрессовки и съема подшипников. Качественный стальной корпус обеспечивает легкость работы, пресс не потребляет энергию; это – идеальный инструмент для энергосбережения.

- Основные технические характеристики

| № | 376501 | 376502 | 376503 | 376504 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | AP-1/2 | AP-1 | AP-2 | AP-3 |
| Усилие (тн) | 1/2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Макс. зев, мм | 115 | 135 | 195 | 288 |
| Глубина зева, мм | 80 | 95 | 145 | 155 |
| Диаметр рабочего стола | Ø95 | Ø120 | Ø155 | Ø185 |
| Площадь штока, мм | 19X19 | 25X25 | 32X32 | 38X38 |
| Размер упаковки, мм | 27x13x30 | 35x14x31 | 46x19x48 | 47x23x60 |
| Масса нетто/брутто, кг | 8/9 | 12/13 | 32/33 | 45/46 |

- Установка и меры предосторожности

  - Установка

    - После распаковки проверить комплектность оборудования и его состояние.

    - Пресс устанавливается на прочном основании или на специальном стенде (не входит в комплект).

    - Следует оставить достаточное пространство вокруг пресса для удобства эксплуатации.

    - Перед началом эксплуатации удалить антикоррозионную смазку керосином.

  - Предупреждение

    - Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию, чтобы полностью усвоить принцип действия и устройство пресса.

    - Не работать с материалом, превышающим параметры пресса.

    - Всегда сохраняйте устойчивое положение и баланс тела. Усилие следует применять быстро и равномерно.

    - Не прикасаться к ножу во время работы.

- Эксплуатация и техническое обслуживание

Пресс отрегулирован на заводе перед поставкой. Порядок работы: повернуть рукоятку (12) для перемещения ножа (6) вверх и вниз, через зубчатое колесо (11).

Перед началом работы можно отрегулировать болт (5) и гайку (4), чтобы выполнить балансировку ножа (# 6) для заготовки.

- Пресс подлежит ежедневной смазке.

- Перечень деталей

| № детали | Наименование |  | № детали | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус |  | 8 | Рабочий стол |
| 2 | Муфта |  | 9 | Конический штифт |
| 3 | Винт |  | 10 | Винт M8x25 |
| 4 | Гайка М10 |  | 11 | Зубчатое колесо |
| 5 | Болт M10x35 |  | 12 | Рукоятка |
| 6 | Нож |  | 13 | Муфта |
| 7 | Крышка |  |  |  |

- Сборочный чертеж

Примечание: Данное руководство предназначено только для ознакомления. Вследствие постоянного совершенствования оборудования в любое время могут быть сделаны изменения  без уведомления.