Многофункциональные ножницы Stalex PBS-8

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный инструмент предназначен для резки тонкой профилированной стали, стального прутка, стального уголка, стального бруса, стальной полосы и листового металла. Инструмент подходит для ремонтных мастерских и для использования на строительной площадке.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Максимальная режущая способность

2.1.1 Стальной пруток:         15 мм

2.1.2 Стальная полоса:        100x10 мм

2.1.3 Стальной уголок:         40x6 мм

2.1.4 Стальная пластина:       8 мм

2.1.5 Тавровая сталь:          40x6 мм

2.1.6 Длина лезвия:            200 мм (8”)

2.2 Масса:                     42 кг

2.3 Габаритные размеры  :     68x31x56 см

При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с углеродистой и низкоуглеродистой сталью.

Срок службы станка не менее одного года, при условии правильной эксплуатации, не приводящей к преждевременному износу запчастей.

Гарантия не распространяется на пружины и режущие ножи, т.к. поломка таких деталей напрямую зависит от прямого износа при взаимодействиях с изделиями и от работы со станком с превышенными возможными значениями (в свою очередь от  вида, сорта, термообработки материала, а также его толщины).

При постоянной работе на максимально предельной толщине необходимо проконсультироваться с сотрудниками компании-продавца.

3. ПРИМЕЧАНИЯ

3.1 Перед началом эксплуатации данного инструмента необходимо внимательно прочитать данное руководство. Необходимо проверить крепежные винты всех частей инструмента. При наличии ослабленных креплений – затянуть их.

3.2 Необходимо регулярно смазывать движущиеся части.

3.3 Перед резкой деталь необходимо закрепить во избежание повреждений.

3.4 Не подставлять пальцы под лезвие.

3.5 Соблюдать равновесие, не приближаться к детали во избежание травм.

3.6 Следить за состоянием рукоятки. Усилие на рукоятке зависит от положения пружины.

3.7 Не допускать посторонних к инструменту.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 Резка стальной пластины, стальной полосы

4.1.1 Поднять рукоятку (24), выставить необходимое расстояние между верхним и нижним лезвиями.

4.1.2 Поместить стальную пластину на нижнее лезвие (23), убедиться в том, что размер подходящий, затем затянуть рукоятку (24), зафиксировать деталь с помощью зажима (10), с усилием потянуть рукоятку (24) вниз.

4.2 Резка стального прутка

4.2.1 Поднять рукоятку (24), поместить стальной пруток в отверстие лезвия и в круглое отверстие опорной плиты (15), с усилием потянуть рукоятку (24) вниз.

4.3 Резка уголка и тавра

Поднять рукоятку (24), поместить деталь в паз (его форма должна совпадать с деталью) и в паз опорной плиты (15).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 5.1 Смазка

Перед использованием нанести немного смазки на зубья, залить смазочное масло в масленку (14).

5.2 Перед длительным простоем инструмента нанести на лезвия антикоррозийную смазку.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гайка | 2 | 20 | Гайка | 1 |
| 2 | Шайба | 1 | 21 | Гайка | 1 |
| 3 | Втулка | 1 | 22 | Зубчатый рычаг | 1 |
| 4 | Соединительная пластина | 1 | 23 | Нижнее лезвие | 1 |
| 5 | Пружина | 1 | 24 | Рукоятка | 1 |
| 6 | Корпус | 1 | 25 | Шайба | 1 |
| 7 | Блок | 1 | 26 | Болт | 1 |
| 8 | Винтовой вал | 1 | 27 | Шайба | 2 |
| 9 | Болт | 1 | 28 | Болт | 2 |
| 10 | Зажим | 1 | 29 | Регулируемое нижнее лезвие | 1 |
| 11 | Винтовой вал | 1 | 30 | Нижнее лезвие | 1 |
| 12 | Болт | 2 | 31 | Втулка лезвия | 1 |
| 13 | Гайка | 2 | 32 | V-образное верхнее лезвие | 1 |
| 14 | Шайба | 1 | 33 | Соединительная пластина | 1 |
| 15 | Опорная плита | 1 | 34 | Вал | 11 |
| 16 | Втулка | 2 | 35 | Верхнее лезвие | 1 |
| 17 | Вал | 1 | 36 | Винт | 2 |
| 18 | Шайба | 1 | 37 | Болт | 1 |
| 19 | Соединительная пластина | 1 |  |  |  |

7. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Примечание: Данная инструкция предназначена только для ознакомления. Благодаря постоянному совершенствованию инструмента, могут быть внесены изменения в любое время без уведомления.